SMARTPILLBOX

ჭკვიანი წამლის ყუთი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

CE490B — Smart Pillbox (SPB) პროექტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2026

# 1. შესავალი

Smart Pillbox (SPB) არის ორ-განყოფილებიანი ჭკვიანი წამლის ყუთი, რომელიც შექმნილია მედიკამენტების მიღების გრაფიკის დასაცავად — განსაკუთრებით ხანდაზმული პაციენტებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის. მოწყობილობა ESP32 მიკროკონტროლერზეა დაფუძნებული და აერთიანებს ოთხ ძირითად ფუნქციას.

- ავტომატური ხმოვანი და ვიზუალური შეხსენება წინასწარ განსაზღვრულ დროს.

- ფიზიკური წვდომის კონტროლი — განყოფილება იხსნება მხოლოდ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ.

- Telegram Bot შეტყობინებები მომვლელისთვის — მიღების ან გამოტოვების შესახებ, რეალურ დროში.

- Wi-Fi ვებ-ინტერფეისი გრაფიკის მარტივი კონფიგურაციისთვის, დამატებითი აპლიკაციის გარეშე.

წინამდებარე სახელმძღვანელო გიხსნით მოწყობილობის პირველად გამართვას, ყოველდღიურ გამოყენებას, მოვლას და ხშირად წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებას.

# 2. კომპლექტის შემადგენლობა

- Smart Pillbox მოწყობილობა (ორი განყოფილებით)

- 5V / 2A USB კვების ადაპტერი და USB კაბელი

შემოწმებული USB კვების ადაპტერი აუცილებელია სტაბილური მუშაობისთვის — მინიმუმ 5V/2A.

# 3. მოწყობილობის აღწერა

სურ. 1 — Smart Pillbox-ის კორპუსის აღნაგობა და ზომები

## წინა პანელი

- ორი დახურვადი განყოფილება — მარცხენა (განყოფილება 1) და მარჯვენა (განყოფილება 2), თითოეული საკუთარი სერვო-საკეტით.

- წითელი LED ინდიკატორი — ანთებულია შეხსენების დროს.

- დასტურის ღილაკი — გამოიყენება შეხსენების დასადასტურებლად და გახსნის გასააქტიურებლად.

- ჩაშენებული ხმოვანი სიგნალიზატორი (buzzer) — გაისმის შეხსენების დროს.

## გვერდითი პანელი

- USB კვების პორტი (5V).

# 4. პირველადი გამართვა

## 4.1 კვების მიერთება

- მიაერთეთ USB კაბელი მოწყობილობასა და 5V/2A ადაპტერს შორის.

- ჩართეთ ადაპტერი ელქსელში. წამიერად აინთება LED, რაც სისტემის გაშვებას მიანიშნებს.

პირველი ჩართვისას, თუ მოწყობილობას ჯერ არ აქვს შენახული Wi-Fi ქსელის მონაცემები, ის ავტომატურად გადადის კონფიგურაციის რეჟიმში.

## 4.2 დაკავშირება Wi-Fi კონფიგურაციის რეჟიმში

- თქვენს ტელეფონზე ან კომპიუტერზე გახსენით Wi-Fi ქსელების სია.

- მოძებნეთ და დაუკავშირდით ქსელს სახელით "SmartPillbox-Setup".

- დაკავშირების შემდეგ გახსენით ბრაუზერი — კონფიგურაციის გვერდი ავტომატურად უნდა გაიხსნას;

4.3 გრაფიკისა და Telegram-ის მორგება ვებ-გვერდზე

კონფიგურაციის გვერდზე შეავსეთ შემდეგი ველები:

- "განყოფილება 1" — პირველი დოზის მიღების დრო (სთ:წთ).

- "განყოფილება 2" — მეორე დოზის მიღების დრო (სთ:წთ).

- "Telegram" — მომვლელის Chat ID.

- შევსების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "შენახვა".

- მოწყობილობა შეინახავს პარამეტრებს და გადაერთვება ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში.

მომხმარებელი Telegram-ში შედის ძიების (Search) განყოფილებაში, ეძებს SmartPillBox ბოტს და აჭერს Start-ს. ამის შემდეგ მოწყობილობის Wi-Fi პარამეტრებში უთითებს სახლის Wi-Fi ქსელის სახელს, პაროლს და საკუთარ Telegram Chat ID-ს.

თუ ეს მონაცემები შეიყვანს, SmartPillBox დაუკავშირდება ინტერნეტს და Telegram-ის საშუალებით მომხმარებელს გაუგზავნის შეტყობინებებს წამლის მიღების დროისა და სხვა მოვლენების შესახებ.

თუ მომხმარებელი Wi-Fi-ს ან Telegram Chat ID-ს არ შეიყვანს, მოწყობილობა მაინც სრულად ფუნქციონირებს ლოკალურ რეჟიმში (Local Mode). ამ შემთხვევაში წამლის შეხსენებები განხორციელდება მხოლოდ თავად მოწყობილობაზე (ხმოვანი ან ვიზუალური სიგნალებით), ხოლო Telegram-ზე შეტყობინებები არ გაიგზავნება და ინტერნეტთან კავშირი საჭირო არ იქნება.

## 4.4 სახლის Wi-Fi ქსელთან დაკავშირება

იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობას სურთ სახლის ინტერნეტ ქსელთან დაკავშირება (საჭიროა Telegram შეტყობინებებისთვის), საკონფიგურაციო გვერდზე მიუთითეთ სახლის Wi-Fi ქსელის სახელი (SSID) და პაროლი. ამის შემდეგ მოწყობილობა გადაირთვება მითითებულ ქსელზე და აღარ გაააქტიურებს კონფიგურაციის Access Point-ს ხელახლა ჩართვისას, სანამ შენახული ქსელი ხელმისაწვდომია.

# 5. ყოველდღიური გამოყენება

გრაფიკის კონფიგურაციის შემდეგ მოწყობილობა მუშაობს ავტომატურად. მოქმედების ციკლი შემდეგნაირად მიმდინარეობს:

- მოწყობილობა უწყვეტად ადარებს მიმდინარე დროს შენახულ გრაფიკს.

- დანიშნულ დროს ირთვება ხმოვანი სიგნალი და ციმციმებს წითელი LED.

- დააჭირეთ დასტურის ღილაკს — ეს ადასტურებს, რომ თქვენ მზად ხართ მედიკამენტის მისაღებად.

- შესაბამისი განყოფილების სერვო-საკეტი იხსნება (~1 წამში) და შეგიძლიათ ამოიღოთ მედიკამენტი.

- 2 წუთის შემდეგ განყოფილება ავტომატურად იკეტება ხელახლა.

- წარმატებული მიღების შესახებ Telegram შეტყობინება ეგზავნება მომვლელს.

თუ ღილაკზე დაჭერა არ მოხდა 2 წუთის განმავლობაში, სისტემა თვლის, რომ დოზა გამოტოვებულია, გამოთიშავს ხმოვან სიგნალს და მომვლელს უგზავნის გამაფრთხილებელ შეტყობინებას.

## Telegram შეტყობინებების სახეები

- სისტემის გაშვება — იგზავნება მოწყობილობის ჩართვისას ან გადატვირთვისას.

- წამლის მიღება — იგზავნება პაციენტის მიერ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ.

- დოზის გამოტოვება — იგზავნება, თუ 2 წუთის განმავლობაში დასტური არ მოხდა.

# 6. მოვლა და შენახვა

| ინტერვალი | სამუშაო |
| --- | --- |
| ყოველი 3 თვე | დასტურის ღილაკის ტესტირება ვებ-ინტერფეისიდან. |
| ყოველი 6 თვე | სერვო-მოტორის რეაგირების დროის შემოწმება — შენელება მიანიშნებს ცვეთაზე. |
| წელიწადში ერთხელ | RTC საათის სინქრონიზაცია Wi-Fi NTP-ის საშუალებით (საკმარისია ინტერნეტთან დაკავშირება). |

კორპუსის გასუფთავებას მოახდინეთ მშრალი ან ოდნავ ნესტიანი ქსოვილით. მოერიდეთ სითხის პირდაპირ დასხმას მოწყობილობაზე.

# 7. ხშირად წამოჭრილი პრობლემები

| პრობლემა | შესაძლო მიზეზი | გადაწყვეტა |
| --- | --- | --- |
| ხმოვანი სიგნალი სუსტია | დაბალი PWM დონე | მიმართეთ ტექნიკურ მხარდაჭერას firmware-ის პარამეტრის კორექციისთვის. |
| სერვო-მოტორი ვიბრირებს გახსნისას | ძაბვის მცირე ვარდნა კვების ჩართვის დროს | დარწმუნდით, რომ იყენებთ 5V/2A (არა უფრო სუსტ) ადაპტერს. |
| Telegram შეტყობინება იგვიანებს ან არ მოდის | სუსტი Wi-Fi სიგნალი ან არასწორი ტოკენი | დაარეგისტრირეთ მოწყობილობა როუტერთან უფრო ახლოს; გადაამოწმეთ Telegram ტოკენი კონფიგურაციის გვერდზე. |
| დაზოგილი გრაფიკი დაიკარგა | მოწყობილობა არ იყო გამორთული სწორად კვების პროცესში | გრაფიკი ავტომატურად ინახება EEPROM-ში — ხელახლა შეიყვანეთ გრაფიკი ვებ-გვერდიდან. |
| ვერ ვუკავშირდები SmartPillbox-Setup ქსელს | მოწყობილობას უკვე აქვს შენახული სახლის Wi-Fi | დააჭირეთ და დაიჭირეთ დასტურის ღილაკი 5 წამის განმავლობაში კონფიგურაციის რეჟიმის ხელახლა გასააქტიურებლად. |

# 8. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

- გამოიყენეთ მხოლოდ თანდართული ან შესაბამისი 5V/2A CE-სერტიფიცირებული USB ადაპტერი.

- არ ჩაუშვათ მოწყობილობა წყალში და არ დატოვოთ ტენიან გარემოში.

- არ ცადოთ სერვოს მექანიზმის ხელით გატეხვა ან ძალდატანებით გახსნა. ამან შესაძლოა დააზიანოს მექანიზმი.

- მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საშინაო, სტაციონარულ გამოყენებისთვის ოთახის ტემპერატურაზე.

9. ტექნიკური მახასიათებლები

| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| მიკროკონტროლერი | ESP32 (ორბირთვიანი, ჩაშენებული Wi-Fi) |
| საათის მოდული | DS3231 RTC (±2 ppm სიზუსტე) |
| გახსნის მექანიზმი | SG90 სერვო-მოტორი ×2 (45° ბრუნვა) |
| კვება | 5V / 2A USB ადაპტერი (SELV) |
| კავშირი | Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11), Access Point ან სახლის ქსელი |
| შეტყობინებები | Telegram Bot API (HTTPS) |
| გარეთა ზომები | 150 × 100 × 80 მმ (±0.5 მმ) |
| კორპუსის მასალა | PLA (3D ბეჭდვა) |
| შეხსენების სიზუსტე | ±1 წამი |
| გახსნის რეაგირების დრო | < 1 წამი |
| Telegram შეტყობინების დაყოვნება | < 3 წამი |

# 10. მხარდაჭერა

პროექტის სრული საწყისი კოდი, ნახაზები და დამატებითი მასალები ხელმისაწვდომია პროექტის GitHub რეპოზიტორიაში:

GitHub Link